GEO通信卫星异构服务模式选择与任务分配模型

1 问题描述

考虑一个GEO通信卫星系统，需要为一组地面通信任务分配卫星波束资源。系统中存在一组固定波束，每个波束的服务模式需要在若干异构服务模式中进行选择。不同服务模式对应不同层级的通信资源能力，包括公网模式、区域子网模式和专用子网模式。

公网模式侧重于广域接入和快速资源分配，适用于普通公共通信任务；区域子网模式主要面向区域级业务场景，能够提供较稳定的资源支持；专用子网模式用于高优先级或专用业务任务，能够提供更高质量的资源保障，但其基础功率消耗通常更高。

由于不同任务的业务需求、优先级和服务属性不同，并非所有任务都能够由任意服务模式支持。因此，每个任务对应一个可接受的服务模式集合。模型需要同时决定每个波束采用哪一种服务模式，以及每个任务是否被服务、若被服务则由哪个波束提供服务。在满足任务模式兼容关系、带宽容量和功率容量约束的条件下，目标是最大化成功服务任务的总收益。

2 集合与参数

2.1 集合

任务集合定义为：

I={1,2,…,n}.

波束集合定义为：

B={1,2,…,m}.

异构服务模式集合定义为：

K={G,R,P}.

其中，三类服务模式含义如下：

G 表示公网模式，public network mode，侧重广域接入和快速资源分配，适用于普通公共通信任务。

R 表示区域子网模式，regional subnet mode，面向区域级业务场景，能够提供较稳定的资源支持。

P 表示专用子网模式，private subnet mode，面向高优先级或专用业务任务，能够提供更高质量的资源保障。

2.2 任务参数

对于每个任务 i∈I，给定以下参数：

ri

表示任务 i 被成功服务后获得的收益。

qi

表示任务 i 的带宽需求。

pi

表示任务 i 的功率需求。

2.3 波束参数

对于每个波束 b∈B，给定以下参数：

Cb

表示波束 b 的带宽容量。

Pb

表示波束 b 的功率容量。

本文设定同一波束在不同服务模式下的带宽容量保持不变，因此带宽容量不设置为模式相关参数。

2.4 模式功率参数

对于每种服务模式 k∈K，定义：

gk

表示波束采用服务模式 k 时产生的基础功率消耗。

通常可设定：

gG<gR<gP.

该设定表示公网模式的基础功率消耗较低，区域子网模式居中，专用子网模式由于需要提供更高质量的资源保障，其基础功率消耗较高。

2.5 任务与模式兼容参数

对于每个任务 i∈I，定义其可接受服务模式集合：

Ki⊆K.

例如，若任务1可以由公网模式或区域子网模式服务，则有：

K1={G,R}.

若任务2需要子网资源，不适合公网模式，则可设为：

K2={R,P}.

若任务3对服务模式不敏感，则可设为：

K3={G,R,P}.

进一步定义二进制兼容参数：

ai,k=1,k∈Ki,0,k∉Ki.

其中，ai,k=1 表示任务 i 可以由服务模式 k 支持，ai,k=0 表示任务 i 不能由服务模式 k 支持。

3 决策变量

3.1 波束模式选择变量

定义二进制变量：

yb,k=1,波束b选择服务模式k,0,否则。

其中，b∈B，k∈K。

3.2 任务分配变量

定义二进制变量：

xi,b=1,任务i分配给波束b,0,否则。

其中，i∈I，b∈B。

4 数学模型

4.1 目标函数

模型目标为最大化成功服务任务的总收益：

maxi∈I​b∈B​rixi,b.

4.2 约束条件

约束一：每个任务最多由一个波束服务

b∈B​xi,b≤1, ∀i∈I.

该约束表示每个任务至多被一个波束服务。若任务没有被任何波束分配，则表示该任务未被服务。

约束二：每个波束选择一种服务模式

k∈K​yb,k=1, ∀b∈B.

该约束表示每个波束必须且只能在公网模式、区域子网模式和专用子网模式中选择一种服务模式。

约束三：任务与波束服务模式兼容

xi,b≤k∈K​ai,kyb,k, ∀i∈I, b∈B.

该约束表示任务只能分配给采用其可接受服务模式的波束。如果波束 b 选择的模式属于任务 i 的可接受模式集合，则右端为1，任务可以分配给该波束；如果波束 b 选择的模式不属于任务 i 的可接受模式集合，则右端为0，任务不能分配给该波束。

约束四：带宽容量约束

i∈I​qixi,b≤Cb, ∀b∈B.

该约束表示分配给同一波束的任务带宽需求之和不能超过该波束的带宽容量。由于本文假定同一波束在不同服务模式下的带宽容量相同，因此带宽约束不随服务模式变化。

约束五：功率容量约束

i∈I​pixi,b+k∈K​gkyb,k≤Pb, ∀b∈B.

该约束表示分配给波束的任务功率需求与该波束所选服务模式的基础功率消耗之和，不能超过波束的功率容量。其中，i∈I​pixi,b 表示任务分配产生的功率消耗，k∈K​gkyb,k 表示波束选择服务模式后产生的基础功率消耗。

约束六：变量取值约束

xi,b∈{0,1}, ∀i∈I, b∈B.

yb,k∈{0,1}, ∀b∈B, k∈K.

5 完整数学规划模型

综上，GEO通信卫星异构服务模式选择与任务分配联合优化模型可写为：

maxi∈I​b∈B​rixi,b

s.t. b∈B​xi,b≤1, ∀i∈I,

k∈K​yb,k=1, ∀b∈B,

xi,b≤k∈K​ai,kyb,k, ∀i∈I, b∈B,

i∈I​qixi,b≤Cb, ∀b∈B,

i∈I​pixi,b+k∈K​gkyb,k≤Pb, ∀b∈B,

xi,b∈{0,1}, ∀i∈I, b∈B,

yb,k∈{0,1}, ∀b∈B, k∈K.